Таблица 1

| Величины штрафных баллов за отдельные ошибки и недостатки выполнения чертежа детали |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень основных ошибок (О) и недостатков (Н) | Обозначение О и Н | Штрафные баллы |
| При выполнении изображений |  |  |
| основные виды на чертеже расположены не по ГОСТ 2.305-68 | И1 | 4 |
| отсутствует проекционная связь изображений или отдельных фрагментов на разных видах | И2 | 1 |
| типы изображений (главный вид) выбраны нерационально | И3 | 3 |
| количество изображений превышает достаточное для выявления формы и размеров детали | И4 | 2 |
| не обозначен вид, не находящийся в непосредственной проекционной связи | И5 | 3 |
| нет разрезов, поясняющих внутренние поверхности детали | И6 | 5 |
| отсутствуют или неправильно выполнены отдельные формообразующие элементы | И7 | 3 за каждый |
| показаны лишние формообразующие элементы | И8 | 2 |
| у симметричных деталей отсутствует или неверно построена ось симметрии | И9 | 1 |
| у отдельных отверстий нет центровых линий | И10 | 1 за каждое |
| не отмечено положение секущей плоскости, не совпадающей с плоскостью симметрии детали | И11 | 2 |
| отсутствует отдельные надписи, обозначающая вид, разрез или выносной элемент | И12 | 2 за каждую |
| отдельные тонкие линии переходов на видах не показаны | И13 | 1 за каждую |
| на участках с резьбой не показаны отдельные фаски | И14 | 1 за каждую |
| линии обрыва на отдельных выносных элементах не ограничены сплошной волнистой линией | И15 | 1 за каждую |
| в отдельных плоскостях отсутствуют осевые линии | И16 | 3 за каждую |
| в отдельных плоскостях неправильно расположены осевые линии | И17 | 2 за каждую |
| в отдельных плоскостях показаны лишние осевые линии | И18 | 1 за каждую |
| отдельные буквенные обозначения (видов, разрезов и т. д.) выполнены с отдельными нарушениями присваивания в алфавитном порядке без повторения и, как правило, без пропусков | И19 | 2 за каждое |
| отдельные выносные элементы не расположены возможно ближе к соответствующему месту на изображении детали | И20 | 1 за каждый |
| прочие отдельные ошибки или недостатки | И21 | 1 за каждый |
| При построении аксонометрической проекции: |  |  |
| изображения отдельных резьбовых гнезд не соответствуют заданию | А1 | 5 |
| различное расположение детали относительно осей в прямоугольных и аксонометрической проекциях | А2 | 4 |
| вырез расположен неправильно | A3 | 3 |
| не показаны или неправильно выполнены отдельные элементы изображения | А4 | 1 за каждый |
| отсутствуют или неправильно показаны осевые линии в отдельных плоскостях | А5 | 1 за каждую |
| наклон линий штриховки не соответствует ГОСТ 2.317-69 | А6 | 4 |
| показаны отдельные невидимые участки осевых линий | А7 | 1 за каждый |
| тонкие линии отдельных переходов не показаны | А8 | 1 за каждый |
| прочие отдельные ошибки или недостатки | А9 | 1 |
| При нанесении размеров: |  |  |
| отдельные размеры не учитывают требования ГОСТов 6636-69; 10549-80;11284-67 и. т. д. | Р1 | 1 за каждый |
| отдельные выносные линии пересекаются с размерными линиями или числами | Р2 | 1 за каждую |
| расстояние между размерной линией и линией контура менее 10 мм | Р3 | 1 |
| расстояние между параллельными размерами линии менее 7 мм, | Р4 | 1 |
| отдельныe размеры не указаны или указаны неправильно | Р7 | 1 за каждый |
| отдельныe размеры не подлежат контролю | Р8 | 1 за каждый |
| указаны лишние размеры | Р9 | 1 за каждый |
| прочие нарушения требований ГОСТ 2.307-2011 | Р10 | 1 за каждое |
| При оформлении основной надписи и технических требований: |  |  |
| отсутствие или неправильная запись наименования изделия | Н1 | 3 |
| не заполнены или неправильно заполнены отдельные графы основной надписи | Н2 | 1 за каждую |
| место расположения надписей в графах выбрано неверно | Н4 | 2 |
| нарушение правил записи технических требований | Н5 | 1 |

Таблица 2

| Величины штрафных баллов за отдельные ошибки и недостатки выполнения аксонометрии сборки и местного разреза соединения стандартными изделиями |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень основных ошибок (О) и недостатков (Н) | Обозначение О и Н | Штрафные баллы |
| При выполнении аксонометрического изображения: |  |  |
| выбор главного вида не соответствует требованиям ГОСТов 2.305-68 и 2.317-69 | И1 | 5 |
| вырез через крепежные детали отсутствует | И2 | 8 |
| вырез через крепежные детали расположен или выполнен нерационально | И3 | 4 |
| отсутствует выносной элемент в увеличенном масштабе выреза через крепежные детали | И4 | 6 |
| обозначение места разреза содержит отдельные ошибки | И5 | 1 |
| тонкие линии переходов не показаны | И7 | 3 |
| у изделия, соединяемого с корпусом, отсутствуют или неправильно выполнены отдельные формообразующие элементы | И8 | 3 |
| у детали, соединяемой с корпусом, отдельные размеры отверстий под резьбовые стандартные изделия выбраны неправильно (не обеспечиваются необходимые зазоры) | И9* | 3 |
| глубина вворачивания винтов и шпилек выбрана неправильно | И10* | 3 |
| величина К, выступающей над гайкой части стержня болта или шпильки диаметра d с шагом p резьбы, не соответствует общепринятым величинам К=0,25…0,5 d; К > 3p | И11* | 1 |
| размеры отдельных стандартных изделий отличаются от заданных | И12 | 2 |
| отсутствуют отдельные стандартные изделия | И13 | 2 |
| показаны отдельные стандартные изделия, не соответствующие исходному заданию | И14 | 3 |
| отсутствуют или неправильно показаны осевые линии в отдельных плоскостях | И!5 | 1 |
| наклон линий штриховки не соответствует ГОСТ 2.317-69 | И16 | 4 |
| показаны отдельные невидимые участки осевых линий | И17 | 1 |
| прочие отдельные ошибки или недостатки | И18 | 1 |
| При выполнении местного разреза: |  |  |
| не указан масштаб увеличения местного разреза | Р1 | 3 |
| резьбовое гнездо под винт или шпильку выполнено неправильно | Р2 | 3 |
| не показаны отдельные зазоры | Р3 | 1 |
| показаны отдельные лишние зазоры | Р4 | 1 |
| нарушены правила штриховки отдельных областей разреза | Р5 | 2 |
| не показана или неправильно показана осевая линия | Р6 | 1 |
| линия обрыва разреза не выполнена стилем «Сплошная волнистая» | Р7 | 2 |
| отсутствуют отдельные линейные размеры резьбового гнезда | Р8 | 1 |
| отсутствуют отдельные справочные размеры стандартного изделия | Р9 | 1 |
| прочие отдельные ошибки или недостатки | Р10 | 1 |
| При заполнении основной надписи: |  |  |
| отсутствие или неправильная запись наименования изделия | Н1 | 3 |
| обозначение документа повторяет обозначение “исходного” сборочного чертежа | Н2 | 2 |
| не заполнены отдельные графы | Н3 | 2 |
| неправильно заполнены отдельные графы | Н4 | 1 |

Примечание: 1.Запись  отдельные означает, что штрафные баллы за каждую ошибку сум       мируются.

2. * Оценка проводится при отсутствии местного разреза

Таблица 3

| Величины штрафных баллов за отдельные ошибки и недостатки компьютерного выполнения сборочного чертежа |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень основных ошибок (О) и недостатков (Н) | Обозначение О и Н | Штрафные баллы |
| При выполнении изображений: |  |  |
| отсутствуют отдельные формообразующие элементы (ФЭ) | И1 | 4 за каждый |
| неправильно выполнены или расположены отдельные ФЭ | И2 | 4 за каждый |
| изображены лишние отдельные ФЭ | ИЗ | 2 за каждый |
| изображения отдельных стандартных изделий не соответствует требуемым размерам | И4 | 4 за каждый |
| в отдельных плоскостях или для отдельных групп однотипных отверстий не показаны осевые линии или группа осевых линий | И5 | 2 за каждую |
| в отдельных плоскостях или для отдельных групп однотипных отверстий показаны не видимые участки осевых линий | И6 | 1 за каждый |
| не выполняется п. 5 ГОСТ 2.315-68: Если предмет, изображенный на сборочном чертеже, имеет ряд однотипных соединений, то крепежные детали, входящие в эти соединения, следует показывать условно или упрощенно в одном-двух местах каждого соединения, а в остальных — центровыми или осевыми линиями | И7 | 4 |
| отдельные изображения превышают число необходимое для сборки и контроля | И8 | 2 |
| прочие отдельные ошибки или недочеты | И9 | 1 за каждый |
| При нанесении размеров: |  |  |
| не указаны отдельные габаритные размеры изделия | Р1 | 3 за каждый |
| не указаны или неправильно указаны отдельные установочные, присоединительные размеры | Р2 | 2 за каждый |
| прочие ошибки или недостатки | Р3 | 1 за каждый |
| При нанесении надписей, линий-выносок, технических требований: |  |  |
| отдельные номера позиций не расположены параллельно основной надписи чертежа вне контура изображения и не сгруппированы в колонку или строку по возможности на одной линии | О1 | 3 за каждый |
| размер шрифта номеров позиций не выбран на один-два номера больше, чем размер шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже | О2 | 1 |
| повторно указан номер позиции одной и той же составной части изделия | О3 | 1 за каждый |
| линия-выноска, отводимая от линий видимого и невидимого контура, а также от линий, обозначающих поверхности, не заканчиваются стрелкой | О4 | 1 за каждую |
| отдельные линии-выноски пересекают размерные линии, когда пересечение можно избежать | О5 | 2 за каждую |
| не указан номер позиции отдельной составной части изделия | О6 | 1 за каждый |
| отсутствуют отдельные необходимые линии-выноски | О7 | 1 за каждую |
| обозначения видов (разрезов) выполнено неправильно или отсутствуют | О8 | 1 за каждое |
| прочие отдельные ошибки или недостатки | О9 | 1 за каждую |
| При заполнении основной надписи: |  |  |
| отсутствие или неправильная запись наименования изделия | Н1 | 3 |
| обозначение документа повторяет обозначение “исходного” сборочного чертежа | Н2 | 2 |
| не заполнены отдельные графы | Н3 | 2 |
| неправильно заполнены отдельные графы | Н4 | 1 |

Таблица 4

| Величины штрафных баллов за отдельные ошибки и недостатки выполнения спецификации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень основных ошибок (О) и недостатков (Н) | Обозначение О и Н | Штрафные баллы |
| не подчеркнуты или неправильно подчеркнуты отдельные разделы спецификации | С2 | 1 за каждый |

Продолжение табл. 4

| отсутствуют отдельный раздел (Документация, Материалы и т. д.) | С3 | 3 за каждый |
| --- | --- | --- |
| не заполнена колонка «Формат» | С4 | 3 |
| отсутствуют или неправильно приведены отдельные обозначения входящих элементов (кол. цифр, положение разделительных точек и т. д.) | С5 | 1 за каждое |
| приведен неверный порядок следования разделов спецификации | С6 | 3 |
| не указано количество элементов | С7 | 2 за каждый |
| неправильно выполнено разделение разделов | С8 | 2 |
| отсутствие выравнивания | С9 | 1 |
| условное обозначение отдельного стандартного или другого изделия не содержит всех сведений о параметрах изделия или не содержит правильного номера соответствующего стандарта | С10 | 2 за каждое |
| раздел «Поз.» заполнен неправильно | С11 | 4 |
| раздел (Документация, Детали, Стандартные изделия, Материалы.) заполнен неправильно | С12 | 2 за каждый |
| прочие ошибки или недостатки | С13 | 1 за каждый |
| При заполнении основной надписи: |  |  |
| отсутствие или неправильная запись наименования изделия | Н1 | 3 |
| не заполнены отдельные графы | Н2 | 1 |
| обозначение документа повторяет обозначение “исходного” сборочного чертежа | Н3 | 2 |
| неправильно заполнены отдельные графы | Н4 | 1 |

Таблица 5

| Составляющие высшей оценки (ВО=90) выполнения чертежа детали |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Выполнение изображений |  | 2. Оформление чертежа |  |
| 1.1. Аксонометрия | 1.2. Прямоугольные проекции | 2.1. Размеры | 2.2. Основная надпись, технические требования и т. п. |
| S1=23 | S2=25 | S3=35 | S4=7 |

Таблица 6

| Составляющие высшей оценки (ВО=45) выполнения аксонометрии и местного разреза |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Выполнение аксонометрического изображения S1=25 | 2. Выполнение местного разреза S2=15 | 3. Оформление основной надписи S3=5 |

Таблица 7

| Составляющие высшей оценки (ВО=40) выполнения сборочного чертежа |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Выполнение изображений, штриховка S1=20 | 2. Оформление чертежа |  |
|  | 2.1. Размеры S2=15 | 2.2. Основная надпись и т. п. S3=5 |

Таблица 8

| Составляющие высшей оценки (ВО=25) выполнения спецификации |  |
| --- | --- |
| 1. Заполнение таблицы S1=20 | 2. Оформление основной надписи S2=5 |

.